Практическая работа № 5.

Изучение работы протоколов стека TCP/IP с помощью Wireshark.

Цель работы:

Разобраться со стеком TCP/IP, анализируя пакеты, которые отправляются и принимаются с помощью данного стека.

Научиться собирать сетевой трафик с помощью программы Wireshark. Научиться фильтровать собранный трафик, находить и просматривать соединения.

Краткие теоретические сведения.

Wireshark – это программный инструмент для перехвата и анализа сетевого трафика. Сама программа, в первую очередь, предназначена для сбора информации о сетевых взаимодействиях и для обнаружения и устранения неполадок в сети. Анализаторы трафика применяются при разработке новых протоколов и программного обеспечения.

Установленная и запущенная на компьютере программа Wireshark позволяет обнаружить и изучить любой протокольный блок данных (Protocol Data Unit, PDU), который был отправлен и получен с помощью установленных на компьютере сетевых адаптеров (Network Interface Card, NIC). По мере движения потоков данных по сети анализатор перехватывает каждый протокольный блок данных (PDU), после чего расшифровывает или анализирует его содержание согласно соответствующему документу RFC или другим спецификациям.

Требования:

для выполнения работы необходима установка программы Wireshark.

Задание к лабораторной работе

- Начало работы с Wireshark.

- Запустите Wireshark. Выберите нужный сетевой интерфейс. Настройте перехват трафика на интерфейсе, так чтобы он завершился после сбора 5 Мб (для увеличения интенсивности генерации кадров можно открыть несколько).

- Используя инструментарий статистики (Статистика -> Диалоги (Conversations) ), определите:

  - Узел с максимальной активностью (по объему переданных данных),

  - Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок (посмотреть на количество отправленных пакетов (Packets) на адрес 255.255.255.255),

  - Самый активный TCP-порт на хосте (по количеству переданных пакетов) (Statistics – Endpoints, выбрать вкладку TCP и отсортировать данные по столбцу Ports)

  - Постройте на одной координатной сетке постройте графики интенсивности TCP и UDP трафика (раздел Statistics – I/O Graphs).

  - Постройте диаграмму связей только для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS (пункт Flow Graph)

- Напишите фильтры, которые выделяют из общего числа пакеты:

  - Все кадры Ethernet, отправленные с сетевого интерфейса хоста.

  - Напишите фильтр, отбирающий только широковещательные сообщения. Определите назначение 3-х широковещательных рассылок разных протоколов (или тех, которые удалось обнаружить).

  - Определить адреса, на которые поступают данные кадры и пакеты для канального и сетевого уровня.

  - Напишите фильтры для каждой из трех широковещательных рассылок, выбранных в пункте 3-b.

  - На основании собранной статистики, анализа адресов и общей информации о компьютерных сетях определить, к какому типу коммутационного оборудования подключен используемый компьютер (концентратор, коммутатор или маршрутизатор).

Дамп сохраненных загрузок сохранить.

- Сбор и углубленный анализ данных протокола ICMP

Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам.

- Узнайте IP адреса двух устройств в Вашей локальной сети (ноутбук и телефон, к примеру).

- Создайте новое правило межсетевого экрана, разрешающее прохождение ICMP-трафика через межсетевой экран Вашего устройства. Подробнее об этом в приложении А.

- Запустите Wireshark – захват на Вашем устройстве. В этой части нас интересуют только единицы данных протокола (PDU) ICMP (эхо-запрос с помощью команды ping). Для того чтобы вывести на экран только единицы данных протокола ICMP (ping-запрос), отфильтруйте их.

- Пошлите команду ping с другого устройства на Ваше устройство.

- Проверьте данные, сформированные ping-запросами.

  - Выберите кадры PDU первого запроса ICMP в верхнем разделе окна программы Wireshark. Обратите внимание на то, что в столбце Source (Источник) указывается IP-адрес вашего компьютера, а в столбце Destination (Назначение) — IP-адрес ПК другого участника, на который вы отправили ping-запрос.

  - Не меняя выбор кадра PDU в верхнем разделе окна, перейдите в средний раздел. Нажмите символ + слева от строки Ethernet II, чтобы просмотреть МАС-адреса источника и назначения.

  - Ответьте на вопросы:

Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом компьютера?

Совпадает ли MAC-адрес назначения в программе Wireshark с MAC-адресом источника?

Как ваш ПК определил MAC-адрес другого устройства, с которого был отправлен эхо-запрос с помощью команды ping?

Сбор и анализ данных протокола ICMP по удаленным узлам.

- Отправьте  эхо-запросы с помощью команды ping на 3 удаленных узла (расположенные за пределами локальной сети): сайты зарубежных СМИ. Примечание. При отправке эхо-запросов с помощью команды ping на указанные URL-адреса обратите внимание на то, что служба доменных имен (DNS) преобразует адрес URL в IP-адрес. Запишите IP-адреса, полученные для каждого URL-адреса.

- Просмотрите собранные данные в программе Wireshark и изучите IP- и MAC-адреса трех веб-сайтов, на которые вы отправили ping-запросы. Укажите IP- и MAC-адреса назначения для всех 3-х веб-сайтов.

- Ответьте на вопрос: почему программа Wireshark показывает фактические MAC-адреса локальных узлов, но не показывает фактические MAC-адреса удаленных узлов?

Дамп сохраненных загрузок сохранить.

Содержание отчета

Требуется подготовить отчет в формате DOC\DOCX или PDF. Отчет содержит

- Титульный лист

- Задание на лабораторную работу

- Пункты выполнения работы, в соответствии с заданием с подробными пояснениями и комментариями.

- Карта сети и конфигурационных файлов устройств (скриншоты).

- Работоспособность Вашей сети необходимо продемонстрировать преподавателю на

компьютере.

Отчет выслать в течение 4-х недель (минус 1 день) на адрес kharitonov_student_labs@mail.ru. Если отчет будет выслан позже, то защита будет с понижением оценки.

В теме письма: <НАИМЕНОВАНИЕ ПОТОКА> <ФИ (русскими буквами)> <№работы> 
(например: КОМ.СЕТИ 1.2 Петров Иван 5)

Понятийный минимум по работе

- Wireshark

- TCP, UDP

- FTP

- Квитирование

- Заголовки протоколов

- ICMP

Материалы для работы

https://demo.ciscostr.ru/static/courses/img/ITN_RU/module03/3.7/3.7.10-lab---use-wireshark-to-view-network-traffic_ru-RU.pdf    Использование программы Wireshark для просмотра сетевого трафика

https://www.wireshark.org/ Wireshark

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.streamsoft.pingtools&hl=ru&gl=US  Приложения для Ping на Android

http://netacad.vuztc.ru/1sem/9.2.4.3%20Lab%20-%20Using%20Wireshark%20to%20Examine%20TCP%20and%20UDP%20Captures.pdf

Изучение захваченных пакетов TCP и UDP с помощью программы Wireshark

https://youtu.be/PBWhzz_Gn10?feature=shared Warriors of the Net HD (русские субтитры)

Приложение А. Пропуск трафика ICMP через межсетевой экран

Если эхо-запросы с помощью команды ping с других компьютеров не проходят на ваш ПК, возможно, их блокирует межсетевой экран. В этом приложении объясняется, как обеспечить пропуск эхо-запросов через межсетевой экран, а также как отменить новое правило ICMP по завершении лабораторной работы.

Часть 1. Создайте новое правило, разрешающее прохождение ICMP-трафика через межсетевой экран.

a. Перейдите на панель управления и выберите параметр « Система и безопасность » в представлении «Категория».

b. В окне System and Security (Система и информационная безопасность) выберите Windows Defender Firewall или Windows Firewall.

c. В левой части окна Windows Firewall или Windows Defender Firewall выберите Advanced settings (Дополнительные параметры).

d. В окне Advanced Security (Расширенные функции безопасности) выберите параметр Inbound Rules (Правила для входящих подключений) на левой боковой панели, а затем щелкните New Rule… (Создать правило…) на правой боковой панели.

e. Откроется астер создания новых правил для входящих подключений. На экране Rule Type (Тип правила) нажмите селективную кнопку Custom (Настраиваемые) и нажмите Next (Далее).

f. На левой панели щелкните параметр Protocol and Ports (Протокол и порты) и выберите ICMPv4 из раскрывающегося меню Protocol Type (Тип протокола), затем щелкните Next (Далее).

g. Убедитесь, что выбран любой IP-адрес для локальных и удаленных IP-адресов. Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее).

h. Выберите Разрешить подключение. Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее).

i. По умолчанию это правило применяется ко всем профилям. Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее).

j. Назовите правило Разрешить запросы ICMP. Нажмите Готово, чтобы продолжить. Созданное правило позволит другим учащимся получать эхо-отклики с вашего ПК.

Часть 2. Отключите и удалите новое правило ICMP.

a. В левой части окна Advanced Security (Расширенные функции безопасности) выберите Inbound Rules (Правила для входящих подключений) и найдите правило, созданное ранее.

b. Щелкните правой кнопкой мыши правило ICMP и выберите Отключить правило , если это необходимо. Вы также можете выбрать Удалить , если хотите удалить его навсегда. Если после этого потребуется разрешить запросы ICMP, правило нужно будет создать заново.

По завершении лабораторной работы необходимо отключить или удалить новое правило, созданное в шаге 1. Опция Отключить правило позволяет снова включить его при необходимости. Полное удаление правила навсегда удалит его из списка правил для входящих подключений.